导航诱骗控制协议

概述

规定了导航诱骗软件和客户端的信息交换协议。

本协议可作为相关软件设计依据。

网络接口

传输层

协议及报文格式

传输层采用UDP协议，在传输层上的报文格式如下：

| 信息单元标识 | 应用数据 |
| --- | --- |

本协议只对应用数据部分进行约定和解释。

应用层

应用层报文格式

应用层报文格式见表11。

表11   应用层报文格式

| 内容 | 字段名称 | 数据类型 | 长度(字节) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报文头 | uint | 4 | 0x55555555 |
|  | 报文类型 | uchar | 1 |  |
|  | 预留 | uchar | 23 |  |
|  | 报文内容 | char | 220 | Char[220] |
|  | 报文校验字 | uint | 4 |  |
|  | 报文结尾 | uint | 4 | 0xAAAAAAAA |

其中：

- 报文头

长度为4字节,该字段占用个字节固定值0x55555555。

- 报文类型

长度为1字节，表示报文具体指令信息，0xD1:下行—工作模式选择及工作状态控制（包括作用方向选择、信号发射控制等

0xD3:上行—工作状态上报。

- 预留

长度为23个字节，忽略。

- 报文内容

长度为220个字节，表示发送端具体内容，实际内容一般小于220个字节，足够使用。

- 报文校验字

报文类型开始至数据正文结束的所有数据按照无符号32位整数形累加求和，按位取反加1。

- 报文尾部

长度为4个字节，固定值0xAAAAAAAA。

信息单元标识

信息单元标识定义见。

表14设备信息单元标识说明

| 序号 | 交互对像 | 说明 | 输入标识 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PC端->诱骗模组 | 工作模式选择及工作状态控制 | 0xD1 |  |
|  | 诱骗模组->PC端 | 工作状态上报 | 0xD3 |  |

传输约定

通用报文约定

数据类型约定

数据类型约定见表 20。

表 20  数据类型约定

| 序号 | 名 称 | 数据类型 | 缩略语 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8位有符号整数 | char | 1 字节 |  |
|  | 32位有符号整数 | int | 4 字节 |  |
|  | 8位无符号整数 | unsigned char(uchar) | 1 字节 |  |
|  | 32位无符号整数 | unsigned int(uint) | 4 字节 |  |

报文内容

工作模式选择及工作状态控制命令报(0xD1)

| 序号 | 字段名称 | 数据类型 | 字节长度 | 信息说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据包更改标志 | uint | 4 | 初始值为1；每发一个数据包加1（每次复位时要置1，即关闭系统时） |
|  | 诱骗信号频段控制2 | uchar | 1 | Bit7-GPS L2M,Bit6-GPS L2C,Bit5-GPS L1P,Bit4-GPS L1M, Bit3-GLN R2,Bit2-Gallie E5，Bit1-Gallie E1 |
|  | 仿真模式 | uchar | 1 | 仿真模式： 1：正常诱骗模式（时间位置都由下位机自行处理）；2为时空诱骗模式（位置和时间由上位机提供）；3为空间诱骗模式（仅使用上位机的位置）；4为相关干扰 |
|  | 诱骗信号频段控制1 | uchar | 1 | Bit7-BDS B3、Bit6-BDS B2、Bit5-GPS L5C、Bit4-GPS L2P、Bit3-GPS L1，Bit2-GLONASS R1，Bit1-BDS B1 I |
|  | 发射信号开关 | uchar | 1 | 0-不干扰，1-开干扰） |
|  | 系统开关控制 | uchar | 1 | 0为关，1为开，启动仿真开关 |
|  | 工作模式 | uchar | 1 | 工作模式：1为直线驱离，3为区域防护（圆周运动） |
|  | 预留（暂不使用） | char | 1 |  |
|  | 垂直速度 | char | 1 | 默认为0，表示高度上不做诱骗，正数表示向上诱骗，负数为向上诱骗 高度方向诱骗参数 |
|  | 预留（暂不使用） | char | 16 |  |
|  | 信号衰减0 | uint | 4 | 实时衰减调整:L1R1B1通路的衰减量 0-40000 |
|  | 信号衰减1 | uint | 4 | 预留（暂不使用） |
|  | 信号衰减2 | uint | 4 | 实时衰减调整:L2R2B2通路的衰减量 0-40000 10000<==>10dbm |
|  | 信号衰减3 | uint | 4 | 预留（暂不使用） |
|  | 区域防护圆半径 | float | 4 | 工作状态为区域防护时有效。单位：米 |
|  | 区域防护/驱离速度(水平速度) | float | 4 | 默认值为10（单位m/s） |
|  | 驱离实时方向 | float | 4 | 单位：度 0-360 |
|  | 预留（暂不使用） | char | 2 |  |
|  | 衰减使能控制 | uchar | 1 | 用于表示选择衰减使用控制参数，默认值为0表示flash内默认值，1表示使用上位机实时传递值。 //注意：软件启动默认为0，只有在用户直接在不关信号直接调整位置和延时补偿时赋值，一旦关闭系统后就赋值为0 |
|  | 诱骗信号频段控制3 | char | 1 | bit0:BDS B1C，bit1：BDS B2a |
|  | 预留（暂不使用） | char | 24 |  |
|  | 初始仿真位置 | float[3] | 12 | "自定义模式下"传递的初始仿真位置 仿真模式为时空或者空间诱骗模式 |
|  | 仿真初始时刻 | uint[6] | 24 | "自定义模式下"传递的初始仿真时间（年月日时分秒） 仿真模式为时空诱骗模式,上位机传递的初始时间（年月日时分秒） |
|  | 预留（暂不使用） | char | 4 |  |
|  | 延时补偿（距离补偿） | float | 4 | 距离延时补偿 单位：m（表示发射点与干扰目标之间的距离） 默认值为0 |
|  | 预留（暂不使用） | char | 4 |  |

工作状态回传报(0xD3)

| 序号 | 字段名称 | 数据类型 | 字节长度 | 信息说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预留（暂不使用） |  | 8 |  |
|  | 设备当前状态 | uchar | 1 | 1：初始化 2：网络等待 3：设备关闭 4：开始定位 5：定位结束 6：正常运行 |
|  | 仿真模式 | uchar | 1 | 0表示数据包无效，其他数字和控制数据包对应 |
|  | 工作模式 | uchar | 1 | 工作模式：1为直线驱离，3为区域防护（圆周运动） |
|  | 信号状态 | uchar | 1 | 0：关闭；1 开启 |
|  | 预留（暂不使用） | char | 1 |  |
|  | 仿真的GPS卫星数目 | uchar | 1 |  |
|  | 仿真的GLONASS卫星数目 | uchar | 1 |  |
|  | 仿真的BD卫星数目 | uchar | 1 |  |
|  | 接收的 GPS卫星数目 | uchar | 1 |  |
|  | 接收的 GLONASS卫星数目 | uchar | 1 |  |
|  | 接收的 BD卫星数目 | uchar | 1 |  |
|  | 仿真的 GALLIE卫星数目 | uchar | 1 |  |
|  | 接收的 GALLIE卫星数目 | uchar | 1 |  |
|  | 预留（暂不使用） |  | 11 |  |
|  | 设备位置 | float[3] | 12 | 设备位置 （纬经高） |
|  | 仿真位置 | float[3] | 12 | 仿真位置 （XYZ） |
|  | 信号衰减0 | uchar | 1 | L1R1B1通路的衰减量 |
|  | 信号衰减1 | uchar | 1 | 预留（暂不使用） |
|  | 信号衰减2 | uchar | 1 | L2R2B2通路的衰减量 |
|  | 信号衰减3 | uchar | 1 | 预留（暂不使用） |
|  | 预留（暂不使用） | char | 60 |  |
|  | 卫星时间 | uint[6] |  | 年月日时分秒 |
|  | 预留（暂不使用） | char | 4 | 预留（暂不使用） |

上下电指令

上电和下电的指令都是发往192.168.1.11:4001。

上电：$C1100000001000*

下电：$C1100000000000*

注意事项

诱骗模组默认回传的ip:192.168.1.12,port:8621；诱骗模组的自己的地址默认ip:192.168.1.10，port:5010。即上位机发送控制命令0xd1到192.168.1.10:5010来控制模组工作，自己的电脑ip设为192.168.1.12，从8621端口接受回传数据(0xd3)。

修改ip操作，请联系我司技术人员，使用专门的软件进行修改。

禁飞区实现：控制报文中仿真模式同样为3，初始仿真位置填机场经纬度，速度置0。

使用步骤

上电后从192.168.1.12:8621端口接收工作状态回传报(0xD3)，注意设备当前状态和接收的gps和glonass的数量变化，当设备当前状态为5时，就可以先开启系统再开启信号了，但此时如果卫星数过少可能没有效果，所以效果好的条件就是设备当前状态为5&&gps>=8&&glonass>=6。

开启系统：数据包更改标志++，仿真模式=1（=3时可设为禁飞，初始仿真位置就得赋值了，依次是纬度，经度，高度），诱骗信号频段控制1=14（全开可自己后续勾选），系统开关控制=1，工作模式=1/3，区域防护圆半径=100（默认，可修改），区域防护/驱离速度=10（默认，可修改），驱离实时方向=0（默认，可修改0~360），衰减使能控制=0（默认，可修改），然后将 工作模式选择及工作状态控制命令报 塞到220个字节中，计算校验码，给报头等赋值，发送到192.168.1.10：5010即可。

开启信号：发射信号开关=1，然后组报发送，得先开系统，过三四秒再开信号。

关闭信号：发射信号开关=0，然后组报发送。

关闭系统：数据包更改标志=1，发射信号开关=0，系统开关控制=0，关闭系统时可同时关闭信号，然后组报发送。

修改时间：2026年5月26日