一维转台用户手册

产品型号：RG-ZT-1D360-12

文档版本号：v1.1

适用对象：本手册适用于终端用户与现场集成人员

包装清单：

一维转台一件，配套电源线一根，配套网线一根，配套调试线一根。

- 安全须知

- 电气安全

- 本设备支持宽幅供电，供电范围：28v ~ 48v DC。

- 在常规使用条件下（标准载荷、无极端风阻），28V ~ 48V 均可驱动转台达到标称的 ±300°/s 最大转速，但是48v条件下转台可以提供更大的驱动力矩，更适合大载荷、高风阻等严苛环境。

- 保护阈值（不可长期工作）：硬件在检测到电压 <16V 或 >55V 时，将自动进入释放模式以保护驱动电路。此状态为故障保护，非正常工作区间。

- 汇流环载流60A，注意线缆线径匹配，随箱配套线缆仅支持40A。

- 机械安全

- 上电前确保载荷已紧固（载荷重量≤35kg），防止旋转中飞出。

- 上电前检查航插线缆是否会随转台缠绕。

- 转台运动前，确保周围无干涉物。

- 环境限制

- 工作温度：-40°c-＋70°c；抗风等级：8级。

- 户外使用时需确保线缆防水。

- 产品简介

- RG-ZT-1D360-12是一款水平360°旋转的电控一维转台，主要用于搭载雷达、光电、天线等载荷，实现精准指向、扇形扫描、环形扫描以及电控锁定。

- 性能速查：

| - 项目 | - 参数 |
| --- | --- |
| - 可旋转角度 | - 360° |
| - 协议回传精度 | - 0.1° |
| - 重复定位精度 | - ≤50″（角秒） |
| - 速度范围 | - 0~300°/s可调，范围内任意速度可设 |
| - 运动规划角加速度 | - 300°/s2 |
| - 供电 | - 28v ~ 48v |
| - 稳态功耗 | - ≤20w |
| - 瞬态功耗 | - ≈140w（@28V）≈240w（@48V） |
| - 载荷重量 | - ≤35kg |
| - 转台自重 | - ≤10kg（转台自身） |
| - 工作温度 | - -40℃ ~ +70℃ |
| - 抗风等级 | - 8级 |

- 核心功能摘要：

- 指向模式：转到指定绝对角度停下并保持。

- 环扫模式：按设定速度连续旋转，支持顺时针/逆时针。

- 扇扫模式：在设定的两个边界角度之间往复摆动。

- 电控锁定：自动归位并机械上锁。

- 电气连接

- 转台外观与航插位置

- 1.顶部航插 2.转台调试口 3.百兆网口 4.电源口

- 接口定义与接线说明

- 接口定义详见附录B，将配套电源线接入图示4处，将配套调试线接入图示2处。连接调试线至电脑 USB-RS422 转换器。

- 如需连接载荷，接好顶部航插；如需通过网络访问载荷，使用配套网线接入图示3处。

- 快速使用指南

- 上电检查清单

- 转台已机械固定

- 载荷已紧固

- 线缆无缠绕风险

- 供电电压在 28V~48V 之间

- 调试串口已连接电脑

- 首次上电流程

- 接通电源。

- 打开配套上位机软件。

- 选择正确的com口，波特率选择921600（对于顶部航插，波特率为256000），打开串口。

- 观察上位机是否收到回传数据（出现当前角度）。

- 通过上位机控制转台

- 如果转台之前已上锁，则在通电后会自动解锁，锁止会向下收缩并会发出滋滋声，此为正常现象。

- 在1号位置输入30，并点击之后的“位置指令”按钮，转台会转到30°的位置。

- 在2号位置输入-300，并点击之后的“环扫指令”按钮，转台会以300°/s的速度逆时针旋转。

- 在3号位置填入起始角度21，在4号位置填入终止角度19，转台会从21°处开始顺时针旋转，转到19°停止并原路返回。

- 点击转台解锁，转台锁止收回。

- 点击转台上锁，转台会自动转到锁止位置并上锁，上锁后需点击解锁后才能再次控制。

- 点击转台使能，转台会使当前速度为0并保持。

- 点击转台释放，转台会将电机三相线连接在一起，实现急停效果。

- 维护与故障排查

- 常见故障表

| - 故障现象 | - 可能原因 | - 排查方法 |
| --- | --- | --- |
| - 上电后上位机无数据 | - 电源未接 / 反接、波特率错误、串口线松动 | - 万用表量电压；确认波特率，调试口为921600，顶部航插为256000 |
| - 发送指令转台不动 | - 未解锁 / 当前处于锁定状态 | - 检查转台是否上锁，尝试解锁后再控制转台 |
| - 转台突然停止并失去响应 | - 电源电压异常（如低于 16V 或高于 55V 触发保护）、编码器异常 | - 检查电源电压，若无法解决联系售后 |

- 附录（供集成开发人员）

- 附录A：RS422通信协议详解

您也可通过各类串口助手发送如下指令控制转台。停止位1，数据位8，校验位none（没有），以下指令均为16进制，使用串口助手时需勾选16进制发送。顶部航插波特率为256000，底部调试航插波特率为921600。

指向指令：

指向0°： 55 AA 01 09 11 00 00 00 00 00 00 00 00 1B F0

指向30°：55 AA 01 09 11 2C 01 00 00 00 00 00 00 48 F0

指向60°：55 AA 01 09 11 58 02 00 00 00 00 00 00 75 F0

指向90°：55 AA 01 09 11 84 03 00 00 00 00 00 00 A2 F0

指向120°：55 AA 01 09 11 B0 04 00 00 00 00 00 00 CF F0

指向150°：55 AA 01 09 11 DC 05 00 00 00 00 00 00 FC F0

指向180°：55 AA 01 09 11 08 07 00 00 00 00 00 00 2A F0

指向210°：55 AA 01 09 11 34 08 00 00 00 00 00 00 57 F0

指向240°：55 AA 01 09 11 60 09 00 00 00 00 00 00 84 F0

指向270°：55 AA 01 09 11 8C 0A 00 00 00 00 00 00 B1 F0

指向300°：55 AA 01 09 11 B8 0B 00 00 00 00 00 00 DE F0

指向330°：55 AA 01 09 11 E4 0C 00 00 00 00 00 00 0B F0

指向360°（0°）：55 AA 01 09 11 10 0E 00 00 00 00 00 00 39 F0

环扫指令:

环扫速度10°/s：55 AA 01 09 33 00 00 00 00 64 00 00 00 A1 F0

环扫速度-10°/s：55 AA 01 09 33 00 00 00 00 9C FF 00 00 D8 F0

环扫速度90°/s：55 AA 01 09 33 00 00 00 00 84 03 00 00 C4 F0

环扫速度-90°/s：55 AA 01 09 33 00 00 00 00 7C FC 00 00 B5 F0

环扫速度180°/s：55 AA 01 09 33 00 00 00 00 08 07 00 00 4C F0

环扫速度-180°/s：55 AA 01 09 33 00 00 00 00 F8 F8 00 00 2D F0

环扫速度360°/s：55 AA 01 09 33 00 00 00 00 10 0E 00 00 5B F0

环扫速度-360°/s：55 AA 01 09 33 00 00 00 00 F0 F1 00 00 1E F0

扇扫指令：

边界值21°~19°：55 AA 01 09 22 D2 00 BE 00 00 00 00 00 BC F0

边界值19°~21°：55 AA 01 09 22 BE 00 D2 00 00 00 00 00 BC F0

边界值100°~270°：55 AA 01 09 22 E8 03 8C 0A 00 00 00 00 AD F0

边界值270°~100°：55 AA 01 09 22 8C 0A E8 03 00 00 00 00 AD F0

特殊指令：

上锁指令：55 AA 01 09 88 00 00 00 00 00 00 00 00 92 F0

解锁指令：55 AA 01 09 77 00 00 00 00 00 00 00 00 81 F0

使能指令：55 AA 01 09 55 00 00 00 00 00 00 00 00 5F F0

转台释放：55 AA 01 09 66 00 00 00 00 00 00 00 00 70 F0

上位机向转台发送的数据与转台反馈的数据全部为小端模式。

通信协议由帧头、数据内容、校验和、帧尾组成，如下表所示：

| 帧头 |  | 数据内容 | 校验和 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55 | 0xAA | N bytes | 8 bit | 0xF0 |

校验和为数据内容的累加值取低8位。

对于上位机向一维转台发送的指令数据，数据内容的构成如下表所示：

| 字节序号 | 数据值 | 含义 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0x01 | 转台地址 | uint8_t | 固定值 |
| 4 | 0x09 | 数据长度 | uint8_t | 指令字和数据位字节长度（第5~13字节） |
| 5 |  | 伺服指令字 | uint8_t | 具体指令字介绍见后文 |
| 6 |  | 方位起始角度 或方位指向角 | int16_t | 范围0°~360°，比例尺10倍 |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  | 方位结束角度 | int16_t | 范围0°~360°，比例尺10倍 |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  | 伺服转速 | int16_t | 速度范围为-600°/s ~600°/s，比例尺10倍 正值为顺时针转动，负值为逆时针转动。 |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 | 0x1111 | 机械位置定零 | uint16_t | 进行机械位置定零，具体介绍见后文 |
| 13 |  |  |  |  |

伺服指令字：

0x00：自检，无实际意义。

0x11：指向模式。用于控制转台指向某一个绝对角度，指向过程中的运动参数为固定值。

0x22：扇扫模式。转台会在设定的起始角与结束角之间做往复运动，扇扫过程中的运动参数为固定值。

0x33：环扫模式。转台会按照伺服转速要求进行旋转。在不同的速度值之间会按照300°/s2的加速度进行切换。

0x44：占位，无实际意义。

0x55：转台使能。转台会将速度控制在0°/s。上电后若已解锁则默认为该模式。

0x66：转台释放。内部控制系统会将电机三相短接以实现快速制动，执行该指令会令转台立马降速至零并失去动力。

0x77：转台解锁。上电后若转台未解锁则会先执行一次解锁。

0x88：转台上锁。转台会自主运行到锁止位置并进行上锁，上锁后无法执行运动指令。

机械位置定零：

仅在伺服指令字为指向模式时有效，此时该字段为0x1111则会使转台把当前指向目标值设为用户机械零位，之后的指向指令则会以用户机械零位为基准执行。

该功能仅用于临时改变机械零位，为防止遇到问题，用户机械零位会在重新上电后失效。

*数据输入范围：

对于起始角和结束角来说，转台接受超出范围的值，超出值按如下公式处理：(input % 360 + 360) % 360。比如输入-10°，转台会自动处理成350°，380°会自动处理成20°。

对于转速来说，转台也接受超出范围的值，超出值按如下公式处理：max(-600, min(600, input))。比如输入-700°，转台仅会执行到-600°。

一维转台会以2ms为周期向上位机反馈当前状态数据，其数据内容的构成如下表所示：

| 字节序号 | 数据值 | 含义 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0x01 | 转台地址 | uint8_t | 固定值 |
| 4 | 0x08 | 数据长度 | uint8_t | 指令字和数据位字节长度（第5~12字节） |
| 5 |  | 伺服模式 | uint8_t | 向上位机反馈当前工作模式，与上位机向一维转台发送的伺服指令字一致 |
| 6 |  | 伺服状态字 | uint8_t | 向上位机反馈当前伺服状态，具体介绍见后文 |
| 7 |  | 角度反馈 | int16_t | 范围0°~360°，比例尺10倍 伺服控制精度为50秒 |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  | 帧计数 | uint16_t | 每次发送自增1 |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  | 有效指令计数器 | uint8_t | 收到有效指令后自增1 |
| 12 | 0x00 | 备用 | uint8_t | 固定值 |

伺服状态字：

Bit0：表示驱动器获取到的编码器状态。1为正常，0为异常。为了安全起见，编码器异常时转台会强制切换至释放模式，直到故障解除后才会允许执行用户指令。

Bit1：表示驱动器状态。1为正常，0为异常。若该位异常，请联系厂家解决。

Bit2：表示指令执行状态。1为指令持续执行中，0为指令已完成。该位为1时代表当前命令需要一段时间才能执行完成，0表示当前指令已执行。

Bit3：表示最新发送的指令是否有效。1为有效，0为无效。收到新指令时更新，未收到新指令时保持前一条指令的判断结果，刚上电时默认为1。当该位为0时意味着当前用户指令无法在当前模式下执行，常见情况有在转台未解锁时执行运动指令。

Bit4：插销插入标识。1表示到位，0表示未到位。

Bit5：插销拔出标识。1表示到位，0表示未到位。

其他位保留，保持为0。

- 附录B：电气接口针脚定义

| 部件 | 引脚 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 调试航插 （DH-20型9芯法兰公座） | 6 | TX+ |
|  | 7 | TX- |
|  | 8 | RX+ |
|  | 9 | RX- |
| 网口航插 （LP24型RJ45插座） | 1 | 橙白 |
|  | 2 | 橙 |
|  | 3 | 绿白 |
|  | 6 | 绿 |
| 供电航插 （LP28型8芯法兰公座） | 1 | DC28V |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 | DC28V_GND |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 8 |  |
| 雷达顶部航插 （Y27G-2837ZKBM插座） | 1 | RX+ |
|  | 2 | RX- |
|  | 3 | TX+ |
|  | 4 | TX- |
|  | 5 | 橙白 |
|  | 6 | 橙 |
|  | 7 | 绿白 |
|  | 8 | 绿 |
|  | 13 | DC28V（共60A每组7.5A） 注：随箱配套线缆仅支持40A！ |
|  | 14 |  |
|  | 15 |  |
|  | 16 |  |
|  | 17 |  |
|  | 18 |  |
|  | 19 |  |
|  | 20 |  |
|  | 21 | DC28V_GND（共60A每组7.5A） 注：随箱配套线缆仅支持40A！ |
|  | 22 |  |
|  | 23 |  |
|  | 24 |  |
|  | 25 |  |
|  | 26 |  |
|  | 27 |  |
|  | 28 |  |

- 附录C：转台外形尺寸图